1

2

Switch

-----------------CABOS-----------------

(Imagem: bancada 2)

Legenda:

- 1: Primeira “prateleira” de portas

- 2: “prateleira” de portas para cada pc, switch e router. Segunda “prateleira” de portas

- Switch: Terceira “prateleira” de portas

- Ligar a porta do canto superior direito (1ª prateleira de portas) à primeira abertura a contar da direita onde diz “console” da prateleira de portas imediatamente abaixo (2ª prateleira de portas)

- Ligar a segunda porta a contar da direita da 1ª prateleira de portas à porta série do gnu43 (2ª prateleira de portas, porta S0 do bloco do gnu43 )

- Ligar porta P4.1 (1ª porta da 1ª prateleira de portas) e ligar esta a uma porta do switch qualquer

- Ligar porta Eth0 do bloco do gnu43 (2ª prateleira de portas) a uma porta aleatória do switch

- Ligar porta Eth0 do bloco do gnu44 (2ª prateleira de portas) a uma porta aleatória do switch

- Ligar porta Eth0 do bloco do gnu42 (2ª prateleira de portas) a uma porta aleatória do switch

- Ligar porta Eth1 do bloco do gnu44 (2ª prateleira de portas) a uma porta aleatória do switch

- Para ligar ao router é fazer o mesmo que no ponto 2, mas em vez de se ligar ao switch (primeira abertura a contar da direita onde diz “console” da 2ª prateleira de portas) liga se ao router, que é a segunda porta a contar da direita onde também diz “console” da 2ª prateleira de portas

Imagem: acessório que permite mudar entre os gnus/pcs/tux. Tem 4 botões, um para cada gnu (gnu41, gnu42, gnu43, gnu44)

-----------------Antes de começar as Experiências-----------------

- REBOOT DO SWITCH (NECESSÁRIO SEMPRE):

- Abrir gtkterm

- Fazer “enter” para confirmar

- Escrever “en” (de enable) e por password (8nortel)

- configure terminal

- no vlan 2-4094

- exit

- copy flash:gnu4-clean startup-config

- reload

- Fazer updateimage nos gnus/pcs 2, 3 e 4

-----------------Experiências-----------------

Cada experiência é cumulativa, ou seja, para se fazer a segunda é preciso fazer a primeira, para fazer a terceira é preciso fazer a 1ª e a 2ª antes, e assim sucessivamente. Contudo, nem todos os passos de cada experiência são relevantes para se fazer a experiência seguinte. Os passos relevantes vão estar assinalados a vermelho e aqueles que não são totalmente relevantes, mas podem ajudar a perceber se está tudo a funcionar bem vão estar assinalados a azul.

-----------------Experiência 1-----------------

Step 1:

- Todos os passos da parte dos CABOS até ao 5

Step 2:

No gnu43:

- ifconfig eth0 up

- ifconfig eth0 172.16.40.1/24

- ifconfig

- route -n

No gnu44:

- ifconfig eth0 up

- ifconfig eth0 172.16.40.254/24

- ifconfig

- route -n

Step 3:

- Registar o que aparece depois de se fazer ifconfig em cada gnu

Step 4:

No gnu43:

- ping 172.16.40.254

No gnu44:

- ping 172.16.40.1

Basta só fazer isto num dos gnus. Se num estiver a funcionar no outro também está.

Step 5:

- Fazer route -n e arp -a nos dois gnus.

- Os passos 6 a 10 só são relevantes para a parte de capturar os logs. É só abrir o Wireshark, abrir a captura no eth0 e correr os comandos necessários e parar a captura no final.

-----------------Experiência 2-----------------

Step 1:

No gnu42:

- ifconfig eth0 up

- ifconfig eth0 172.16.41.1/24

- ifconfig

- route -n

Registar ip e mac com o ifconfig.

Step 2:

- Abrir gtkterm no gnu43

- Clicar em “enter” algumas vezes até aparecer “gnu-sw4>”

- Escrever “en” (de enable) e a seguir por a password (8nortel)

- Comandos para configurar vlan40:

  - Para o gnu43:

  - conf t

  - vlan 40

  - end

  - conf t

  - interface fastEthernet 0/1 (o “1” é respetivo à porta do switch onde a porta do eth0 do gnu43 está ligada. Se tivéssemos ligado o eth0 do gnu43 à porta 13 do switch o comando correto seria “interface fastEthernet 0/13”)

  - switchport mode access

  - switchport access vlan 40

  - end ou CTRL-C

  - show vlan brief (para verirficar se a vlan foi criada e se tem as portas correspondentes associadas)

  - Fazer exatamente o mesmo para o gnu44 mas mudar no comando “interface fastEthernet 0/1” o “1” para a porta correspondente no switch à porta do eth0 do gnu44

- Comandos para configurar vlan41:

  - conf t

  - vlan 41

  - end

  - conf t

  - interface fastEthernet 0/3 (o “3” é respetivo à porta do switch onde a porta do eth0 do gnu42 está ligada. Se tivéssemos ligado o eth0 do gnu42 à porta 10 do switch o comando correto seria “interface fastEthernet 0/10”)

  - switchport mode access

  - switchport access vlan 41

  - end ou CTRL-C

  - show vlan brief (para verirficar se a vlan foi criada e se tem as portas correspondentes associadas)

- O resto dos passos são irrelevantes para o resto das experiências

-----------------Experiência 3-----------------

Step 1:

- Ligar porta eth1 do bloco do gnu44 a uma porta do switch (ponto 7 da parte dos CABOS).

- Mudar para o gnu44

- Configurar gnu44.eth1:

  - ifconfig eth1 up

  - ifconfig eth0 172.16.41.253/24

  - ifconfig

  - route -n

- Mudar para gnu43, abrir gtkterm e adicionar o eth1 à vlan 41:

  - conf t

  - vlan 41

  - end

  - conf t

  - interface fastEthernet 0/4 (o “4” é respetivo à porta do switch onde a porta do eth1 do gnu44 está ligada. Se tivéssemos ligado o eth1 do gnu44 à porta 17 do switch o comando correto seria “interface fastEthernet 0/17”)

  - switchport mode access

  - switchport access vlan 41

  - end ou CTRL-C

  - show vlan brief (para verirficar se a vlan foi criada e se tem as portas correspondentes associadas)

- Mudar outra vez para o gnu44

- Enable ip: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

- Disable ICMP:  echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts

Step 2:

- Ver ip e mac address com ifconfig (no gnu44)

Step 3:

- Mudar para gnu43

- route add -net 172.16.41.0/24 gw 172.16.40.254

- Mudar para gnu42

- route add -net 172.16.40.0/24 gw 172.16.41.253

- route -n

- ping 172.16.40.1

- Mudar para gnu43

- route -n

- ping 172.16.41.1

Step 4:

- Fazer route -n

- O resto dos passos são irrelevantes para o resto das experiências