2º Trabalho Laboratorial

Relatório

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação

Redes de Computadores

Trabalho realizado por:

Maria Gonçalves Caldeira (up201704507)

Raul Manuel Fidalgo da Silva Teixeira Viana (up201208089)

18 de dezembro de 2020

Índice

Sumário	3

Introdução	3

Parte 1: Aplicação de download	3

Arquitetura	3

Resultados	4

Parte 2: Configuração da Rede	4

Experiência 1 - Configurar um endereço de IP de rede	4

Experiência 2 – Implementação de duas LAN’s virtuais no switch	5

Experiência 3 – Configurar um router em Linux	6

Experiência 4 – Configurar um router comercial e implementar o NAT	7

Experiência 5 – DNS	8

Experiência 6 – Ligação TCP	9

Conclusões	10

Referências	10

Anexo 1	11

Imagens	11

Anexo 2	17

Código da aplicação de download	17

Anexo 3	26

Comandos de configuração (bancada 4)	26

# Sumário

Este relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Redes e Computadores, do curso Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação, para descrever o segundo trabalho prático, que consistiu no desenvolvimento de uma aplicação capaz de realizar o download de um ficheiro através da utilização do protocolo FTP (File Transfer Protocol) e na montagem e configuração de uma rede privada.

Assim, é possível afirmar que o trabalho foi concluído com sucesso, visto que os objetivos estabelecidos foram cumpridos, tendo sido configurada uma rede e realizado o download de um ficheiro através desta.

# Introdução

Os objetivos deste trabalho foram o desenvolvimento de uma aplicação de download e a configuração de uma rede. Esta rede irá permitir o funcionamento correto da aplicação a partir da criação de duas VLAN’s dentro de um switch.

De forma a descrever o trabalho laboratorial realizado este relatório está divido na seguinte estrutura:

Parte 1: Aplicação de download: arquitetura e resultados;

Parte 2: configuração e análise da rede: análise e descrição de cada experiência;

Conclusão: resumo da informação apresentada nas secções anteriores e conclusões finais.

# Parte 1: Aplicação de download

A primeira parte deste trabalho consistiu no desenvolvimento de uma aplicação de download, escrita em C. Esta aplicação aceita como argumento um link do tipo:

ftp://<username>:<password>@<host>/<url-path>

Através do processamento deste argumento a aplicação será capaz de qualquer ficheiro que esteja alojado num servidor FTP.

## Arquitetura

A aplicação está dividida em dois ficheiros principais: main.c e handlers.c. No segundo estão definidas as funções necessárias à manipulação dos url’s, dos sockets e da ligação FTP.

O processamento é iniciado pelo parse do url. É criada a estrutura “url” que contém espaço para as variáveis user, password, host, path, filename e ip_adress. Seguidamente é feito o parsing do argumento recebido de forma a preencher estas variáveis. É corrida também a função get_ip() que converte o nome do host num endereço de ip. A porta utilizada é a 21.

Posteriormente é criado um socket através do qual serão transferidos os comandos e lidos as respostas do servidor. É feito o login enviando os comandos “USER” e “PASS” e posteriormente é pedido ao servidor que entre em modo passivo através do envio do comando “PASV”. A resposta do servidor a este comando é interpretada pela função ftp_passive_mode() que calcula o endereço de ip e a porta através dos quais se liga um novo socket, desta feita para a transferência do ficheiro. Assim é enviado o comando “RETR” através do primeiro socket e recebido o ficheiro através do segundo.

Por fim são fechadas as conexões e o ficheiro criado.

## Resultados

A aplicação foi testada com ficheiros de diferentes tamanhos e tipos. É apresentado o estado do processamento na consola para mais fácil controlo por parte do utilizador.

# Parte 2: Configuração da Rede

## Experiência 1 - Configurar um endereço de IP de rede

O objetivo desta experiência foi ligar o tuxy3 ao tuxy4 utilizando um switch e adquirir conhecimento necessário para responder às seguintes perguntas:

- O que são pacotes ARP?

O protocolo Address Resolution Protocol (ARP) é um protocolo de comunicação utilizado para um determinado computador descobrir o endereço da camada de ligação associado ao endereço de IP. Serve para mapear o endereço de rede a um endereço físico, por exemplo um endereço MAC.

- Quais são os endereços MAC e IP dos pacotes ARP e porquê?

Ao usar o comando ifconfig no tuxy3, pudemos verificar que o seu IP tinha sido bem configurado, tendo ele sido configurado como 172.16.40.1, e que o seu endereço MAC era 00:21:5a:61:2f:98. No tuxy4 o procedimento foi o mesmo, e o seu IP foi configurado como 172.16.40.254 e o seu endereço MAC era 00:21:5a:c3:78:76. Consultar logs da figura 2 do anexo 1.

Posteriormente o tux3 responde, dizendo que é ele que tem aquele IP enviando o seu endereço MAC.

O pacote de resposta presente na figura 3 contem o endereço IP e MAC da origem, que neste caso é o tux3 e do destino - tux4 .

- Quais pacotes são gerados pelo comando ping?

O comando ping é utlizado para testar a conectividade entre o tuxy3 e o tuxy4 e gera tanto pacotes ARP (onde obtém o endereço MAC) como pacotes ICMP.

- Quais são os endereços MAC e IP dos pacotes ping?

Os endereços de origem e destino dos pacotes vão ser os designados na tabela seguinte:

|  | MAC |  | IP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Origem | Destino | Origem | Destino |
| Pacote Pedido | 00:21:5a:61:2f:98 | 00:21:5a:c3:78:76 | 172.16.40.1 | 172.16.40.254 |
| Pacote Resposta | 00:21:5a:c3:78:76 | 00:21:5a:61:2f:98 | 172.16.40.254 | 172.16.40.1 |

Tabela 1: endereços de origem e destino dos pacotes ARP no ping

- Como determinar se a trama Ethernet recebida é do tipo ARP, IP ou ICMP?

É possível obter esta informação inspecionando o cabeçalho de uma trama Ethernet. Se o valor for 0x0800, representa um pacote do tipo IP, sendo que neste caso também é possível analisar o IP header. Se este tomar o valor de 1, quer dizer que se trata de um protocolo do tipo ICMP. Contudo, se o valor for 0x806, representa um pacote do tipo ARP.

- Como determinar o comprimento de uma trama recebida?

Através da utilização do Wireshark é possível inspecionar a trama e observar o seu comprimento. Consultar figura 4 do anexo 1 que representa uma trama do tipo ARP com 60 bytes de comprimento.

- O que é a interface loopback e qual a sua importância?

A interface loopback é uma interface de rede virtual que permite que o computador comunique com ele mesmo. É um mecanismo utilizado para testar a correta configuração da rede, permitindo a existência de um IP sempre ativo no router, o que descarta a dependência numa interface física. A figura 5 mostra uma trama loopback.

## Experiência 2 – Implementação de duas LAN’s virtuais no switch

Nesta experiência foram criadas duas LAN’s virtuais, vlany0 e vlany1. Os computadores tuxy3 e tuxy4 foram adicionados à primeira, enquanto que o computador tuxy2 foi adicionado à segunda.

- Como configurar vlanyo?

A configuração física da vlany0 passa por realizar as ligações corretas. Na régua 1 a porta cisco->RS232 terá que ser ligada à porta do switch na régua 2. O tux que se pretende que esteja ligado ao switch tem de ter a sua porta S0 ligada à porta RS232->cisco da régua 1. De seguida são introduzidos os seguintes comandos no gtkterm do tux a configurar:

- conf t (ou configure terminal)

- vlan y0

- end

- show vlan brief (para verificar se a vlan foi criada)

Adicionar portas (porta do tuxy3 e do tuxy4):

- conf t (ou configure terminal)

- interface fastethernet 0/[nº da porta]

- switchport mode access

- switch access vlan y0

- end

- Quantos domínios de transmissão existem?

Nesta configuração existem dois domínios de transmissão. Quando os tuxy3 e tuxy4 fazem ping broadcast apenas recebem resposta um do outro e não do tuxy2. O tuxy3 recebe do tuxy4 e vice-versa. Por outro lado, quando o tuxy2 faz ping broadcast não recebe qualquer resposta, consultar figura 6. Assim é possível afirmar que existem dois domínios de transmissão e ainda que os tuxy3 e tuxy4 pertencem a um e o tuxy2 pertence a outro.

## Experiência 3 – Configurar um router em Linux

Nesta experiência o tux4 foi configurado como router, possibilitando assim a ligação entre as duas VLANS criadas anteriormente.

- Que rotas existem nos tuxes? Qual o seu significado?

- No tuxy3 há uma rota para a vlan y0 (172.16.y0.0) – gateway 172.16.y0.1. Ao longo da experiência foi criada outra rota para a vlan y1 (172.16.y1.0) - gateway 172.16.y0.254.

- No tuxy4 há uma rota para a vlan y0 (172.16.y0.0) – gateway 172.16.y0.254; e outra rota para a vlan y1 (172.16.y1.0) – gateway 172.16.y1.253.

- No tuxy2 há uma rota para a vlan y1 (172.16.y1.0) – gateway 172.16.y1.1. Ao longo da experiência foi criada outra rota para a vlan y0 (172.16.y0.0) - gateway 172.16.y1.253.

O destino de cada rota corresponde ao alcance de cada uma delas.

- Que informação é que uma entrada de uma tabela de forwarding contém?

Estas tabelas são obtidas através do comando “route -n” e contém informação sobre o destino da rota (Destination), o ip do ponto em que a rota vai passar (Gateway), a máscara (Netmask), as Flags, o “custo” de cada rota (Metric), o número de referências para a rota (Ref), o contador de pesquisas pelas rotas (Use) e a Interface.

- Que mensagens ARP e endereços MAC associados são observados e porquê?

Utilizando o comando ping é possível analisar a sequência existente entre mensagens ARP e endereços MAC.  Caso um tux dê ping a outro tux e este segundo não reconhecer o endereço MAC do primeiro, irá enviar lhe uma mensagem ARP a perguntar-lhe qual é o endereço MAC que corresponde àquele ip. Esta mensagem terá o MAC do tux de origem e como o tux de destino ainda não é conhecido, terá o endereço 00:00:00:00:00:00. Logo a seguir, é enviada outra mensagem ARP agora a partir do tux de destino com o seu endereço MAC e, como é obvio, esta mensagem também terá associado o MAC do tux de origem. O registo destas mensagens ARP e endereços MAC associados podem ser observados nas imagens 7, 8, 9 e 10 do anexo 1.

- Que pacotes ICMP são observados e porquê?

São observados pacotes ICMP de requests e replies porque foram adicionadas durante a experiência rotas que permitem todos os tux’s conseguirem alcançar todos os outros.

- Quais os endereços IP e MAC associados a um pacote ICMP e porquê?

Associados a um pacote ICMP estão os endereços IP e MAC do tux de origem e do de destino. Estes são atribuídos ao ICMP quando o tux de destino é alcançável e se o MAC estiver mapeado.

## Experiência 4 – Configurar um router comercial e implementar o NAT

Nesta experiência começou-se por configurar o router comercial sem NAT, ligando-o à rede do laboratório.

Devido a constrangimentos inerentes à pandemia de Covid19 que atravessamos, o tempo de acesso aos laboratórios foi drasticamente reduzido. Houve também uma redução do número de aulas previsto devido a feriados o que tornou ainda mais difícil a presença física nos laboratórios. Isto levou a que não fosse possível registar logs das experiências 5 e 6. Relativamente à experiência 4 apenas foi possível registar log do ponto 3.

De acordo com o concelho do professor foi utilizado o registo de fluxo de dados representativo do controlo de congestão da ligação TCP de outro grupo.

- Como se configura uma rota estática num router comercial?

Primeiro tem de se ligar a porta cisco->RS232 da régua 1 à porta do router da régua 2 (que se encontra do lado direito da porta do switch). O tux que se pretende que esteja ligado ao router tem de ter a sua porta S0 ligada à porta RS232->cisco da régua 1. Para se proceder à configuração de uma rota estática num router é necessário correr os seguintes comandos:

- conf t

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.254

- ip route 172.16.y0.0 255.255.255.0 172.16.y1.253

- end

- Quais são as rotas seguidas pelos pacotes nos testes efetuados e porquê?

Se a rota existir, essa mesma rota será usada pelos pacotes. Se tal não acontecer, os pacotes irão até ao router, que é a rota por default, e este dá informações sobre a existência do tux e envia as informações pelo mesmo.

- Como se configura o NAT num router comercial?

Os comandos necessários para a configuração do NAT estão presentes na Figura 1 dos Anexos e tais comandos foram encontrados no guião deste projeto. Todos os comandos foram executados no gtkterm.

- O que faz o NAT?

O NAT (Network Address Translation) permite que redes IP privadas, ou seja, redes com endereços IP que não estejam registados se consigam ligar a uma rede pública ou à Internet, por intermédio, neste caso, do router. O NAT também ainda tem funções adicionais de segurança.

## Experiência 5 – DNS

- Como configurar o serviço DNS num host?

Para configurar o DNS, em primeiro lugar tem de se editar o ficheiro /etc/resolv.conf. Este ficheiro tem de ser alterado de acordo com a seguinte informação: search netlab.fe.up.pt (como nome do servidor DNS) e nameserver 172.16.1.1 (como endereço de IP).

- Que pacotes são trocados pelo DNS e que informações são transportadas?

Em termos de pacotes, o host envia um pacote para o servidor. Este pacote, que tem associado o hostname, vai esperar no servidor por receber o seu IP, sendo que o receiver, nesta sequência, envia outro pacote com o IP do host.

## Experiência 6 – Ligação TCP

- Quantas conexões TCP foram abertas pela aplicação FTP?

São abertas 2 conexões TCP pela aplicação FTP, uma de controlo e outra de dados.

- Em que conexão é transportado o controlo de informação FTP?

A informação de controlo FTP é transportada pela conexão de controlo.

- Quais são as fases da conexão TCP?

Existem 3 fases: o estabelecer da conexão, a transferência de dados e o fim da conexão.

- Como funciona o mecanismo ARC TCP? Quais os campos TCP relevantes? Que informação relevante pode ser observada nos logs?

O ARC TCP assenta num mecanismo de janela deslizante com controlo de erros na transmissão de dados. Para isso o emissor coloca diversas informações em diferentes campos das mensagens. Acknowledgment Numbers, que indicam que a trama foi recebida corretamente, window size, que especifica o número de pacotes que o emissor pode enviar sem receber confirmação e sequence number, que informa o número do pacote a ser enviado.

5. Como é que o mecanismo de controlo de congestão TCP

funciona? Como é que o fluxo de dados da conexão evoluiu ao longo do tempo? Está de acordo com o mecanismo de controlo de congestão TCP?

O mecanismo de controlo de congestão mantém na rede um número de pacotes estimado para essa rede. Não são enviados mais pacotes do que o mínimo da janela definida pelo recetor e pela janela de congestão. De acordo com a Figura 11, quando são testados dois downloads ao mesmo tempo, no início da conexão verifica-se um aumento da taxa de transferência. Esta acaba por estabilizar após alguns segundos, no entanto é possível visualizar algumas variações, onde as descidas mais significativas representam erros detetados. Esta informação está de acordo com o mecanismo referido.

6. De que forma é afetada a conexão de dados TCP pelo aparecimento de uma segunda conexão TCP? Como?

Com o aparecimento de uma segunda conexão TCP, uma transferência de dados pré-existente sofre uma queda na taxa de transmissão, uma vez que a taxa de transferência passa a ser distribuída de igual forma para cada ligação.

# Conclusões

O segundo trabalho laboratorial da unidade curricular Redes de Computadores teve como objetivos a configuração de uma rede e a implementação de um cliente de download.

Neste trabalho foram consolidados e integrados novos conceitos relacionados com funcionalidades dos equipamentos de redes e o seu funcionamento e configuração.

O trabalho foi concluído com sucesso, uma vez que levou à aprendizagem dos conceitos propostos, sendo que por diversos constrangimentos, não tenha sido possível desenvolver o trabalho em laboratório de forma tão exaustiva como pretendido.

# Referências

Para o desenvolvimento deste projeto foram consultados os slides das aulas teóricas e o respetivo guião do projeto, bem como RFCs relevantes.

# Anexo 1

## Imagens

Figura 1: Configuração do NAT

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11: Variação do fluxo de dados

# Anexo 2

## Código da aplicação de download

main.c

#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

#include <signal.h>

#include <netdb.h>

#include <string.h>

#include <sys/stat.h>

#include <fcntl.h>

#include "handlers.h"

/* gets ip address according to the host's name */

int getip(char host[], url* url)

{

struct hostent *h;

if ((h = gethostbyname(host)) == NULL)

{

perror("gethostbyname");

exit(1);

}

strcpy(url->ip_address, inet_ntoa(*((struct in_addr *)h->h_addr_list[0])));

return 0;

}

int new_socket_id;

int main(int argc, char** argv){

if(argc < 2){

printf("Error: You must input an url.\n Usage: ./download ftp://ftp.up.pt/pub/..\n");

exit(2);

}

int sockfd;

struct sockaddr_in server_addr;

char buf[] = "Mensagem de teste na travessia da pilha TCP/IP\n";

int bytes;

char command[MAX_COMMAND_LENGTH];

char response[MAX_STRING_LENGTH];

url url;

create_url_struct(&url);

parseURL(argv[1], &url);

char *path = url.url_path;

parseFilename(path, &url);

printf(" - Username: %s\n", url.user);

printf(" - Password: %s\n", url.password);

printf(" - Host: %s\n", url.host);

printf(" - Path: %s\n", url.url_path);

printf(" - Filename: %s\n", url.filename);

getip(url.host, &url);

printf(" - IP: %s\n", url.ip_address);

/***************/

/* start connection */

int socket_id;

char buffer[MAX_STRING_LENGTH];

if((socket_id = open_socket(url.ip_address, FTP_PORT)) < 0){

perror("Error in open_socket()\n");

exit(2);

}

printf("\n");

read_socket(socket_id, response);

printf("FTP connection established\n");

/* Log In in ftp server */

//user

sprintf(command, "USER %s\r\n", url.user);

if(ftp_send_command(socket_id, command, strlen(command), response)){

perror("Error sending command USER\n");

exit(3);

}

//pass

bzero(command, MAX_COMMAND_LENGTH);

bzero(response, MAX_STRING_LENGTH);

sprintf(command, "PASS %s\r\n", url.password);

if(ftp_send_command(socket_id, command, strlen(command), response)){

perror("Error sending command PASSWORD\n");

exit(4);

}

//enter passive mode

bzero(command, MAX_COMMAND_LENGTH);

bzero(response, MAX_STRING_LENGTH);

sprintf(command, "PASV\r\n", url.password);

if (ftp_passive_mode(socket_id, command, strlen(command), response)) {

perror("Error in ftp_passive_mode()\n");

exit(5);

}

printf("Entered passive mode successfully\n\n");

//reconstruct file path

char filepath[MAX_STRING_LENGTH];

bzero(command, MAX_COMMAND_LENGTH);

bzero(response, MAX_STRING_LENGTH);

sprintf(filepath, "%s", url.url_path);

if (ftp_retrieve_file(socket_id, filepath, command, response)) {

perror("ftp_retr_file()");

exit(6);

}

//download file

char filename[MAX_STRING_LENGTH];

strcpy(filename, url.filename);

if (ftp_download_file(new_socket_id, filename)) {

perror("ftp_download_file()\n");

exit(7);

}

printf("Downloaded file %s successfully\n", url.filename);

close(socket_id);

}

handlers.h

#pragma once

#include <string.h>

#include <netdb.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <errno.h>

#include <stdbool.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <unistd.h>

#include <signal.h>

#include <netdb.h>

#include <string.h>

#include <sys/stat.h>

#include <fcntl.h>

#define MAX_STRING_LENGTH 255

#define MAX_COMMAND_LENGTH 512

#define TRUE 1

#define FALSE 0

#define FTP_PORT 21

typedef struct url{

char user[MAX_STRING_LENGTH];

char password[MAX_STRING_LENGTH];

char host[MAX_STRING_LENGTH];

char url_path[MAX_STRING_LENGTH];

char filename[MAX_STRING_LENGTH];

char ip_address[MAX_STRING_LENGTH];

} url;

extern int new_socket_id;

//url handling

void create_url_struct(url* url);

void parseURL(char *argument, url *url);

void parseFilename(char *path, url *url);

//ftp handling

int ftp_send_command(int socket_id, const char* command, int command_size, char* response);

int ftp_retr(int socket_id, const char* command, int command_size);

int ftp_passive_mode(int socket_id, char* command, size_t command_size, char* response);

int ftp_retrieve_file(int socket_id, char* filepath, char* command, char* response);

int ftp_download_file(int new_socket_id, char* filename);

//socket handling

int open_socket(const char* ip_address, const int port);

int read_socket(int socket_id, char* response);

handlers.c

#include "handlers.h"

void create_url_struct(url* url) {

memset(url->user, 0, MAX_STRING_LENGTH);

memset(url->password, 0, MAX_STRING_LENGTH);

memset(url->host, 0, MAX_STRING_LENGTH);

memset(url->url_path, 0, MAX_STRING_LENGTH);

memset(url->filename, 0, MAX_STRING_LENGTH);

memset(url->ip_address, 0, MAX_STRING_LENGTH);

}

void parseURL(char *argument, url *url){

// ftp://[<user>:<password>@]<host>/<url-path>

char *user, *password, *host, *url_path;

int length = strlen(argument);

bool userAndPass = false;

if(argument[0] != 'f' || argument[1] != 't' || argument[2] != 'p' ||

argument[3] != ':' || argument[4] != '/' || argument[5] != '/'){

printf("Error parsing ftp://\n");

exit(1);

}

//Checks if the url has the user and password part

for(int i = 0; i < length; i++){

if(argument[i] == '@'){

userAndPass = true;

}

}

if(userAndPass){

//Get user

const char user_deli[] = ":";

user = strtok(&argument[6], user_deli);

strcpy(url->user, user);

//Get password

const char pass_deli[] = "@";

int pass_start_index = strlen(user) + 7;

password = strtok(&argument[pass_start_index], pass_deli);

strcpy(url->password, password);

//Get host

const char host_deli[] = "/";

int host_start_index = pass_start_index + strlen(password) + 1;

host = strtok(&argument[host_start_index], host_deli);

strcpy(url->host, host);

//Get url-path

const char url_deli[] = "\n";

int url_start_index = host_start_index + strlen(host) + 1;

url_path = strtok(&argument[url_start_index], url_deli);

strcpy(url->url_path, url_path);

}

else{

memset(url->user, 0 ,sizeof(url->user));

strcpy(url->user, "anonymous");

memset(url->password, 0 ,sizeof(url->password));

strcpy(url->password, "");

//Get host

const char host_deli[] = "/";

host = strtok(&argument[6], host_deli);

strcpy(url->host, host);

//Get url-path

const char url_deli[] = "\n";

int url_start_index = strlen(host) + 7;

url_path = strtok(&argument[url_start_index], url_deli);

strcpy(url->url_path, url_path);

}

}

void parseFilename(char *path, url *url){

char filename[MAX_STRING_LENGTH];

char path_to_remove[MAX_STRING_LENGTH];

strcpy(filename, path);

while (strchr(filename, '/')) {

const char path_deli[] = "/";

strcpy(path_to_remove, strtok(&filename[0], path_deli));

strcpy(filename, filename + strlen(path_to_remove) + 1);

}

strcpy(url->filename, filename);

}

int open_socket(const char* ip_address, const int port){

int socket_fd;

struct sockaddr_in server_addr;

// server address handling

bzero((char*) &server_addr, sizeof(server_addr));

server_addr.sin_family = AF_INET;

server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip_address); /*32 bit Internet address network byte ordered*/

server_addr.sin_port = htons(port); /*server TCP port must be network byte ordered */

// open a TCP socket

if ((socket_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {

perror("socket()\n");

return -1;

}

// connect to the server

if (connect(socket_fd, (struct sockaddr *) &server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {

perror("connect()\n");

return -1;

}

return socket_fd;

}

int ftp_send_command(int socket_id, const char* command, int command_size, char* response){

int res = write(socket_id, command, command_size);

if( res <= 0){

perror("Error in ftp_send_command()\n");

return TRUE;

}

printf("Written %d bytes: %s\n", res, command);

printf("Server response: \n");

if(read_socket(socket_id, response)){

perror("Error reading from socket\n");

return TRUE;

};

printf("\n");

return FALSE;

}

int read_socket(int socket_id, char* response){

FILE* fp = fdopen(socket_id, "r");

do{

memset(response, 0, MAX_STRING_LENGTH);

response = fgets(response, MAX_STRING_LENGTH, fp);

printf("%s", response);

} while (!('1' <= response[0] && response[0] <= '5') || response[3] != ' ');

// response[3] == ' ' means received a last status line

//response [0] <= 5 means received numerated status line

printf("\n\n");

return 0;

}

int ftp_passive_mode(int socket_id, char* command, size_t command_size, char* response){

if(ftp_send_command(socket_id, command, command_size, response)){

perror("Error in ftp_send_command()");

exit(4);

}

char ip_address[MAX_STRING_LENGTH];

int port_num;

int ip1, ip2, ip3, ip4;

int port1, port2;

//copy values from response to corresponding variables

if (sscanf(response, "227 Entering Passive Mode (%d,%d,%d,%d,%d,%d)", &ip1, &ip2, &ip3, &ip4, &port1, &port2) < 0) {

perror("sscanf()\n");

return 1;

}

// Creating server ip address

sprintf(ip_address, "%d.%d.%d.%d", ip1, ip2, ip3, ip4);

// Calculating tcp port number

port_num = port1 * 256 + port2;

printf("IP: %s\n", ip_address);

printf("PORT: %d\n", port_num);

if ((new_socket_id = open_socket(ip_address, port_num)) < 0) {

perror("open_socket()\n");

return 1;

}

return 0;

}

int ftp_retrieve_file(int socket_id, char* filepath, char* command, char* response){

sprintf(command, "RETR %s\r\n", filepath);

if (ftp_retr(socket_id, command, strlen(command))){

perror("ftp_command()\n");

return 1;

}

return 0;

}

int ftp_retr(int socket_id, const char* command, int command_size){

int res = write(socket_id, command, command_size);

if( res <= 0){

perror("Error in ftp_retr()\n");

return TRUE;

}

printf("Written %d bytes: %s\n", res, command);

printf("\n");

return FALSE;

}

int ftp_download_file(int new_socket_id, char* filename){

char buffer[MAX_STRING_LENGTH];

int file_fd;

int res;

if((file_fd = open(filename, O_WRONLY | O_CREAT, 0666)) < 0) {

perror("open()\n");

return 1;

}

while ((res = read(new_socket_id, buffer, sizeof(buffer)))) {

if (res < 0) {

perror("read()\n");

return 1;

}

if (write(file_fd, buffer, res) < 0) {

perror("write()\n");

return 1;

}

}

close(file_fd);

close(new_socket_id);

return 0;

}

# Anexo 3

## Comandos de configuração (bancada 4)

- tux42:

ifconfig eth0 172.16.41.1/24

route add -net 172.16.40.0/24 gw 172.16.41.253

route add default gw 172.16.41.254

- tux43:

ifconfig eth0 172.16.40.1/24

route add -net 172.16.41.0/24 gw 172.16.40.254

route add default gw 172.16.40.254

echo -e 'search netlab.fe.up.pt\nnameserver 172.16.1.1' > /etc/resolv.conf

- tux44:

ifconfig eth0 172.16.40.254/24

ifconfig eth1 172.16.41.253/24

route add default gw 172.16.41.254

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts

- switch:

conf t

vlan 40

end

conf t

vlan 41

end

conf t

interface fastEthernet 0/1

switchport mode access

switchport access vlan 40

end

conf t

interface fastEthernet 0/2

switchport mode access

switchport access vlan 40

end

conf t

interface fastEthernet 0/3

switchport mode access

switchport access vlan 41

end

conf t

interface fastEthernet 0/4

switchport mode access

switchport access vlan 41

end

conf t

interface fastEthernet 0/5

switchport mode access

switchport access vlan 41

end

- router (s/ NAT):

conf t

interface fastEthernet 0/0

ip address 172.16.41.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface fastEthernet 0/1

ip address 172.16.2.19 255.255.255.0

no shutdown

exit